# Proje Raporu: Aşama 1 - Algoritma Tasarımı

## 1. Algoritmanın Adı

İsim: GÖLGE-128 (Shadow-128) (İsimlendirme Mantığı: Şifreli metnin, açık metnin bir "gölgesi" gibi takip etmesi ancak asıl sureti gizlemesi metaforuna dayanır.)

## 2. Gerekçe ve Felsefe

Bu algoritmayı tasarlarken Hız ve Güvenlik Dengesi (SPN - Substitution Permutation Network) mimarisi temel alınmıştır.

- Neden Blok Şifre? Akış şifrelerine göre senkronizasyon kaybı durumunda daha dayanıklı olması ve modern işlemcilerde blok bazlı işlemlerin (128-bit) optimize edilebilmesi nedeniyle Blok Şifre tercih edilmiştir.

- Tasarım Kararları:

  - İkame (Substitution): Frekans analizini engellemek için doğrusal olmayan (non-linear) bir S-Box yapısı kullanıldı. Bu, Shannon'un "Karıştırma" (Confusion) ilkesini sağlar.

  - Permütasyon (Permutation): Bitlerin yerini değiştirerek, tek bir bit değişiminin tüm bloğu etkilemesini (Avalanche Effect) sağlamak hedeflendi. Bu, "Yayılma" (Diffusion) ilkesini sağlar.

  - Anahtar Karıştırma: Her turda verinin anahtarla XOR işlemine girmesi, saldırganın sistemi tersine mühendislikle çözmesini zorlaştırır.

- Hedeflenen Dayanıklılık: Kaba kuvvet (Brute-force) saldırılarına karşı 128-bit anahtar uzayı ile direnç sağlanmış; diferansiyel kriptanalize karşı ise çok turlu (multi-round) yapı kullanılarak direnç artırılmıştır.

## 3. Detaylı Şema

### 4. Matematiksel Fonksiyonlar

GÖLGE-128, 128 bitlik (16 byte) veri blokları üzerinde çalışan bir blok şifreleme algoritmasıdır. Tüm işlemler byte ve bit düzeyinde matematiksel fonksiyonlarla tanımlanmıştır.

## Tanımlar

- P: Açık metin

- C: Şifreli metin

- K: Ana anahtar

- Kᵢ: i. tur anahtarı

- ⊕: XOR işlemi

## Anahtar Genişletme

Her tur anahtarı bir önceki anahtardan türetilir.

Ki=ROL3(Ki−1)⊕RCiK_i = \text{ROL}_3(K_{i-1}) \oplus RC_iKi​=ROL3​(Ki−1​)⊕RCi​

## İkame (SubBytes)

Her byte için aşağıdaki işlem uygulanır:

S(b)=(5b+13) mod 256S(b) = (5b + 13) \bmod 256S(b)=(5b+13)mod256

## Permütasyon (ShiftRows)

16 byte’lık blok 4×4 matris kabul edilir:

  - satır: kaydırma yok

  - satır: 1 byte sola

  - satır: 2 byte sola

  - satır: 3 byte sola

## Tur Denklemi

Her turda yapılan işlem:

Mi+1=P(S(Mi⊕Ki))M_{i+1} = P \big( S ( M_i \oplus K_i ) \big)Mi+1​=P(S(Mi​⊕Ki​))

## Deşifreleme

İşlemler ters sırada ve ters fonksiyonlarla yapılır:

Mi=S−1(P−1(Mi+1))⊕KiM_i = S^{-1} \big( P^{-1}( M_{i+1} ) \big) \oplus K_iMi​=S−1(P−1(Mi+1​))⊕Ki​

## 3 – KRİPTANALİZ VE ANALİZ RAPORU

Algoritma Adı: Kale-128 (Castle-128)

Algoritma Tasarımı:
Kale-128, 128-bit blok boyutu ve 128-bit anahtar uzunluğuna sahip, toplam 10 turdan oluşan bir SPN (Substitution–Permutation Network) mimarisi ile tasarlanmıştır.

Her şifreleme turu aşağıdaki temel katmanlardan oluşmaktadır:

- Anahtar Karıştırma (AddRoundKey): Tur anahtarının mevcut durum ile XOR işlemi

- İkame Katmanı (SubBytes): Matematiksel bir fonksiyon ile gerçekleştirilen S-Box benzeri dönüşüm

- Permütasyon Katmanı (ShiftRows): Byte seviyesinde satır kaydırma işlemi

Bu yapı, modern blok şifrelerde kullanılan temel kriptografik prensipleri (karıştırma ve yayılım) hedeflemektedir.

## Saldırı Yöntemi

Uygulanan Yöntem: Brute Force (Kaba Kuvvet / Sözlük Saldırısı)

Seçilme Nedeni:
Algoritmanın iç yapısı matematiksel olarak karmaşık ve çok turlu olmasına rağmen, yapılan inceleme sonucunda anahtar üretiminde kullanılan parola politikasının sadece 4 haneli sayısal PIN (0000–9999) ile sınırlandırıldığı tespit edilmiştir.

Bu durum, toplam anahtar uzayını yalnızca 10.000 olasılığa düşürmektedir. Bu kadar küçük bir anahtar uzayı için en etkili ve kesin sonuç veren yöntem, tüm olası anahtarların sırayla denenmesi olan brute force saldırısıdır.

## Adım Adım Analiz

- Hazırlık Aşaması:
Akran tarafından sağlanan şifreli hedef veri (meydan okuma mesajı) elde edilmiştir.

- Araç Geliştirme:
Python programlama dili kullanılarak Kale128_Saldiri.py adlı bir brute force saldırı script’i geliştirilmiştir.

- Saldırı Süreci:
Script, 0000 ile 9999 arasındaki tüm olası PIN değerlerini sırasıyla denemiştir.
Her denemede ilgili PIN değeri anahtar olarak kullanılarak şifreli metin çözülmüştür.

- Doğrulama Mekanizması:
Elde edilen çözüm çıktıları, anlamlı bir düz metin olup olmadığına göre kontrol edilmiştir.
Özellikle çözüm metninde “Tebrikler” ifadesinin bulunması, doğru anahtarın tespit edildiğini göstermiştir.

## Sonuç ve Zafiyetler

- Durum: KIRILDI

- Sonuç: Brute force saldırısı sonucunda yaklaşık 0.18 saniye içerisinde doğru anahtar “2024” olarak tespit edilmiştir.
Şifreli metin başarıyla çözülmüş ve düz metin “TebriklerKirdin!” olarak elde edilmiştir.

- Temel Zafiyet:
Algoritmanın temel zafiyeti, şifreleme turlarının matematiksel yapısında değil, anahtar yönetimi politikasında bulunmaktadır.

Kullanıcının yalnızca 4 haneli sayısal bir şifre belirlemesine izin verilmesi, anahtar uzayını kritik derecede küçültmüş ve sistemin saniyeler içerisinde kırılmasına neden olmuştur.

Bu durum, güçlü bir kriptografik algoritmanın bile zayıf bir anahtar politikasıyla kullanıldığında güvenliğini tamamen kaybedebileceğini açıkça göstermektedir.